# MATLAB 考试函数速查表

按本课程课件、往年题和当前练习整理。按“遇到什么题目”分组查表：先找场景，再看典型写法、输入输出和易错点。函数可用性取决于电脑安装的工具箱；考试规则与老师公告优先。

符号说明：b、a 为系统分子和分母系数；离散系统按 z^-1 延迟次序排列，连续 tf 系统按 s 的降幂排列。x 是输入，y 是输出，h 是冲激或单位样值响应，t 是秒，n 是离散序号。

工具箱提示：基础 MATLAB 可用的函数未特别标注；Signal Processing 需要信号处理工具箱；Control System 需要控制系统工具箱；Symbolic 需要符号数学工具箱。

# 一 先看工具箱和考试场景

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| help / doc | help 函数名 doc 函数名 | 函数名 | 帮助文字或帮助页 | 忘记语法、参数次序时在 MATLAB 内查询官方文档。 | 考试规定允许时才使用。不要把 help 结果当作题目答案；优先看 Syntax。 |
| ver / license | ver license('test','Control_Toolbox') | 无；或许可证名 | 已安装产品列表；1/0 | 考试前确认 Signal Processing Toolbox、Control System Toolbox 是否可用。 | 考试中不要临时下载工具箱。函数找不到先核对工具箱。 |

# 二 基础数据和信号时间轴

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [] 与冒号 | n = 0:20 t = 0:1/fs:1 | 起点:步长:终点 | 行向量 | 建立离散序号 n、连续信号的采样时间轴 t。 | 包含终点时点数可能多 1；恰好 N 点常用 t=(0:N-1)/fs。 |
| linspace | w = linspace(0,pi,512) | 起点、终点、点数 | 等间隔行向量 | 指定点数的频率轴或时间轴。 | linspace 通常包含两个端点；与冒号的“指定步长”思路不同。 |
| zeros / ones | x = zeros(1,N) u = ones(1,N) | 各维长度 | 全 0 或全 1 数组 | 预分配循环输出；构造单位样值、阶跃输入。 | zeros(9,numel(n)) 是 9 行、numel(n) 列。 |
| size / numel / length | size(A) numel(x) length(x) | 数组 | 尺寸；总元素数；最大维长度 | 核对 t 和 x 点数、卷积长度、预分配矩阵。 | 二维矩阵用 size；信号点数优先 numel；length 对矩阵可能不是总元素数。 |
| double | x = double(t>=0 & t<2) | 逻辑数组或其他可转换数组 | double 数组 | 由条件生成 0/1 阶跃、矩形、单位样值。 | 逻辑 true/false 可直接参与许多运算；double 是为了明确得到数值 1/0。 |
| 逻辑与索引 | x(1:L:end) A(A>=60) | 数组、下标或条件 | 选出的元素 | 抽取、筛选及格成绩、构造分段信号。 | MATLAB 下标从 1 开始；数学 n=0 往往保存在数组第 1 个元素。 |
| sin / cos / exp | x = exp(-t).*cos(2*pi*f*t) | 逐点时间或序号向量 | 同尺寸信号向量 | 生成正弦、衰减正弦、指数冲激响应。 | 两个向量逐点相乘写 .*；频率 f 的单位是 Hz。 |
| heaviside / dirac | u = heaviside(t) d = dirac(t) | 符号或数值变量 | 阶跃或冲激表达式 | 符号题中表示 u(t)、delta(t)。 | 通常需要 Symbolic Math Toolbox；数值画图更常用 double(t>=0)。 |

# 三 脚本 控制和自定义函数

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clear / close all / clc | clear; close all; clc; | 无 | 无 | 脚本开头清变量、关旧图、清命令窗口。 | clc 不会删除变量；clear 会删除工作区变量。 |
| disp / whos | disp(x) whos | 变量或无 | 打印变量；变量清单 | 调试、检查中间量和数组尺寸。 | 结尾分号只是不打印，不影响计算。 |
| if / elseif / else | if c ... elseif c2 ... else ... end | 逻辑条件 | 按条件执行 | 分段信号、条件判断、题目给不同情况。 | 比较相等写 ==，赋值写 =；每个结构要有 end。 |
| for / while | for k=1:9 ... end | 循环变量范围；或循环条件 | 重复执行结果 | 九宫格、多组输入、逐点递推。 | 优先预分配 Y=zeros(... )；while 必须确保条件最终会变假。 |
| switch | switch mode case 1 ... otherwise ... end | 表达式和 case | 按匹配执行 | 有限个模式的分支题。 | case 的比较是匹配，不是范围判断；范围判断用 if。 |
| function | function y=f(x) ... end | 函数输入 | 函数输出 | 题目要求自己编写函数，如 f_allpass(p)。 | 函数文件名应与函数名一致；必需参数的函数不能直接点运行。 |

# 四 通用绘图和读图

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| figure | figure('Name','Output') | 名称、位置等属性 | 图窗句柄（可省略） | 每类图单独开窗口，如频响、冲激响应、输出。 | 只影响显示；不影响系统计算。 |
| plot | plot(t,x) plot(t,x,t,y) | 横轴、纵轴；可多组 | 图对象句柄 | 连续时间波形、频谱、连续响应。 | 横纵轴点数必须匹配；连续信号通常用 plot。 |
| stem | stem(n,x,'filled') | 离散横轴与样点；可选样式 | 图对象句柄 | 离散序列、单位样值响应、抽取后信号。 | filled 只让圆点实心；离散信号优先 stem。 |
| subplot | subplot(3,3,k) | 行数、列数、位置编号 | 坐标区句柄 | 多子图比较输入/输出或九组结果。 | 编号从左到右、从上到下；k=1 是左上。 |
| title / xlabel / ylabel | title('Output') xlabel('t / s') | 文字 | 无 | 标清图的含义、横轴单位和纵轴。 | 频率轴要写清 Hz、rad/s 或 w/pi。 |
| grid / hold / legend | grid on hold on legend('x','y') | 开关或文字 | 无 | 同图比较输入输出、数值与解析结果。 | hold on 后新图不会清掉旧图；结束时可 hold off。 |
| xlim / ylim / set(gca) | xlim([0 8]) set(gca,'FontSize',10) | 坐标范围或坐标轴属性 | 当前范围或句柄 | 只展示关心的频段、统一图的外观。 | 只改变显示，不会改变信号数据。 |

# 五 离散系统 差分方程 零极点

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| filter 基础 MATLAB | y = filter(b,a,x) [y,zf]=filter(b,a,x,zi) | b 分子系数；a 分母系数；x 输入；可选初态 zi | y 输出；可选末状态 zf | 已知差分方程或 b,a，求任意离散输入的零状态响应。 | 系数按 z^-1 的延迟次序：b=[b0 b1 ...]；输出长度等于 x 长度；默认零初态。 |
| impz Signal Processing | [h,n]=impz(b,a,N) impz(b,a,N) | b、a、点数 N 或序号 n | h 单位样值响应；n 序号 | 题目要求 0<=n<=20 的单位样值响应。 | N=21 才得到 n=0:20；可看作 filter(b,a,[1 zeros(1,N-1)])。 |
| stepz Signal Processing | [g,n]=stepz(b,a,N) | b、a、点数 N | 阶跃响应 g；序号 n | 离散系统的单位阶跃响应。 | 有些版本或课程环境未提供时，可用 filter(b,a,ones(1,N))。 |
| freqz Signal Processing | [H,w]=freqz(b,a,N) freqz(b,a,N) | b、a、频率点数，或指定 w | 复频响 H；角频率 w | 要求幅频、相频响应。 | w 单位 rad/sample，默认范围 0 到 pi；abs(H) 是幅度，angle(H) 是相位。 |
| zplane Signal Processing | zplane(b,a) | b、a | 图形 | 画离散系统零点、极点和单位圆。 | 圆圈是零点、叉号是极点；因果离散稳定系统的极点应在单位圆内。 |
| zp2tf / tf2zp Signal Processing | [b,a]=zp2tf(z,p,k) [z,p,k]=tf2zp(b,a) | 零点 z、极点 p、增益 k；或 b,a | 系数 b,a；或 z,p,k | 给零极点求频响/冲激响应；给 b,a 分析零极点。 | zp2tf 的 k 是整体增益，不代表所有频率幅度都为 1；复根通常成共轭对。 |
| poly / roots | a=poly(p) p=roots(a) | 根向量；或多项式系数 | 系数；或根 | 手动由极点构造多项式，或检查极点位置。 | poly 返回降幂系数；roots(a) 适合求 a 的根。 |
| filtic Signal Processing | zi=filtic(b,a,yhist,xhist) | b、a、过去输出、过去输入 | filter 的初态 zi | 题目给非零初始输入/输出，需用 filter 续算。 | 不能直接把 [y(-1) y(-2)] 当成 zi；历史样本按最近到更早给出。 |

# 六 连续系统 微分方程和响应

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tf Control System | sys=tf(b,a) | b 分子 s 多项式系数；a 分母 s 多项式系数 | 连续传递函数对象 sys | 微分方程转传递函数，如 y''+1.2y'+y=x'+x。 | 系数按 s 的幂次从高到低；缺项补 0。例：a=[1 1.2 1]，b=[1 1]。 |
| ss Control System | sys=ss(A,B,C,D) | 状态空间矩阵 A,B,C,D | 状态空间系统 sys | 题目直接给状态方程 xdot=Ax+Bu，y=Cx+Du。 | A 是状态对状态，B 是输入对状态，C 是状态到输出，D 是直通项；先核对维度。 |
| lsim Control System | [y,t,xs]=lsim(sys,u,t,x0) | 系统 sys；任意输入 u；时间轴 t；可选初态 x0 | 输出 y；时间 t；可选状态 xs | 矩形、正弦等任意连续输入下的响应。 | u 与 t 长度必须一致；省略 x0 为零初态；连续输入用 plot。 |
| impulse Control System | [h,t]=impulse(sys,t) impulse(sys,t) | 系统；可选时间轴 | 冲激响应 h；时间 t | 连续系统单位冲激响应。 | 与离散 impz 不同；最好明确给 t，方便和其他信号同采样间隔。 |
| step Control System | [g,t]=step(sys,t) step(sys,t) | 系统；可选时间轴 | 阶跃响应 g；时间 t | 连续系统单位阶跃响应。 | 阶跃输入从 t=0 起为 1；不要与 impulse 混用。 |
| initial Control System | [y,t,xs]=initial(sys,x0,t) | 系统、状态初值 x0、时间轴 | 零输入响应及状态 | 题目给初始状态、输入为 0 时的响应。 | 这不是由外部输入造成的零状态响应；与 lsim 的 x0 参数配合理解。 |
| pzmap / freqs | pzmap(sys) [H,w]=freqs(b,a,w) | 系统对象；或连续 b,a 和 rad/s 频率轴 | 零极点图；H,w | 连续系统稳定性、s 平面零极点、连续频响。 | 连续稳定要求极点实部小于 0，即在 s 平面左半平面；freqs 的 w 单位 rad/s。 |

# 七 卷积 采样和频谱

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conv | y=conv(x,h) | 两个离散序列 | 线性卷积 y | 离散卷积，或连续卷积的求和部分。 | 长度为 Nx+Nh-1；连续卷积近似时还需乘 dt。 |
| conv1 课件允许函数 | [w,tw]=conv1(u,tu,v,tv) | 两段等间隔采样信号及各自时间轴 | 连续卷积近似 w；结果时间轴 tw | 连续信号卷积题。 | 仅使用老师允许的原版函数；两信号采样间隔必须相同。 |
| deconv | [q,r]=deconv(b,a) | 被除多项式 b、除数 a | 商 q、余数 r | 多项式相除、由卷积关系反求一个序列。 | 它是多项式除法，不等同于稳定的“反卷积”；注意噪声会放大。 |
| fft / ifft | X=fft(x) x=ifft(X) | 时域离散样点；或频域 DFT 样点 | DFT X；逆变换 x | DFT、频谱峰值、FFT 卷积。 | fft 正变换不除 N；ifft 内部除 N。画双边幅度谱常用 abs(X)/N。 |
| fftshift / ifftshift | Xs=fftshift(X) | FFT 数组 | 重排后的数组 | 画负频率到正频率的双边频谱。 | 横轴也要写成 (-N/2:N/2-1)*fs/N；只移数据不配套移横轴会画错峰位置。 |
| prefourier 课件允许函数 | [t,omg,FT,IFT]=prefourier(Trg,N,OMGrg,K) | 时间范围、时间点数、角频率范围、频率点数 | 时间 t、角频率 omg、正逆变换矩阵 | 连续傅里叶变换数值近似。 | 函数本身只准备矩阵；正变换写 X=FT*x，逆变换写 x=IFT*X；omg 单位 rad/s。 |
| 抽取与 decimate | xd=x(1:L:end) y=decimate(x,L) | 序列与抽取因子 L | 抽取后序列 | 采样率降低、混叠、先滤波再抽取。 | 直接 x(1:L:end) 不含抗混叠滤波；先低通再抽取通常更合理。decimate 需工具箱。 |

# 八 符号变换和部分分式

| 函数与工具箱 | 典型写法 | 输入参数 | 输出参数 | 用途和适用题目 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sym / subs Symbolic | syms t s subs(expr,t,0) | 符号变量或表达式；替代变量和值 | 符号表达式或代入结果 | 课件的符号计算、代入参数、验证公式。 | 数值数组和符号对象不同；需要 Symbolic Math Toolbox。 |
| ztrans / iztrans | X=ztrans(x,n,z) x=iztrans(X,z,n) | 时域序列/表达式及变量 | Z 变换；逆 Z 变换 | 离散系统的 Z 变换推导题。 | 需要 Symbolic Math Toolbox；注意单边/双边定义以题目与课程约定为准。 |
| fourier / ifourier | X=fourier(x,t,w) x=ifourier(X,w,t) | 时域符号式及变量 | 傅里叶变换及逆变换 | 连续傅里叶变换的符号推导。 | 与 prefourier 不同：它求符号解析式，不是数值采样近似。 |
| laplace / ilaplace | Y=laplace(y,t,s) y=ilaplace(Y,s,t) | 时域符号式和变量 | 拉普拉斯式；逆变换 | 从微分方程推导 H(s)、求时域响应。 | 零初态时 y'(t) 对应 sY(s)；非零初态必须保留初值项。 |
| residue | [r,p,k]=residue(b,a) | 分子 b、分母 a | 留数 r、极点 p、直接项 k | 连续传递函数部分分式展开和反拉普拉斯前分析。 | b,a 为 s 的降幂系数；与离散系统的 residuez 不要混淆。 |